Reto 2: Autómata celular para modelar flujo del tráfico

Juan Andrés Velásquez Jiménez

Brayan Stiven Valencia Ospina

Asignatura: High Performance Computing (HPC)

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad Tecnológica de Pereira

2026

1. Resumen	4

2. Marco conceptual	4

2.1. Benchmark	4

2.2. Perfilado	5

2.3. Concurrencia y OpenMP	5

3. Planteamiento del problema	6

3.1. Autómata celular para modelar flujo de tráfico	6

3.2. Objetivos del experimento	7

3.3. Entorno de pruebas	7

3.4. Métricas de evaluación	8

4. Desarrollo	8

4.1. Parte 1: Benchmark	8

4.1.1. Herramientas	8

4.1.2 Configuración de las pruebas	8

4.2. Parte 2: Perfilado	9

4.2.1. Herramientas	9

4.2.2. Procedimiento	10

4.3. Parte 3: Implementación con OpenMP	11

4.3.1. Estrategia de paralelización	11

4.3.2. Directivas OpenMP utilizadas	11

4.3.3. Procedimiento de pruebas	13

5. Resultados	13

5.1. Benchmark	13

5.1.1. Rendimiento de CPU	13

5.1.2. Rendimiento de memoria	14

5.2. Perfilado	14

5.2.1. Identificación de puntos críticos de CPU	14

5.2.2. Comportamiento de caché	15

5.2.3. Uso de memoria heap	17

5.2.4. Caracterización del programa	17

5.2.5. Eventos de software (perf stat)	18

5.2.6. Predicción del rendimiento	19

5.3. OpenMP: Máquina 1	19

5.3.1. Tiempos y speedup con diferentes tamaños de carretera	19

5.3.2. Gráfica de speedup	20

5.4. OpenMP: Máquina 2	20

5.4.1. Tiempos y speedup con diferentes tamaños de carretera	20

5.4.2. Gráfica de speedup	21

5.5. Comparación de tiempos	21

5.5.1 Tiempos Secuencial	21

5.5.2 Tiempos Openmp	22

6. Análisis y conclusiones	22

6.1. Comparación entre máquinas	22

6.2. Validación de la predicción	23

6.3. Comportamiento de OpenMP en cada máquina	23

7. Referencias	24

# 1. Resumen

La computación de alto rendimiento permite explotar de manera eficiente las capacidades de un sistema computacional mediante el uso de herramientas de medición, análisis y optimización. En este contexto, comprender la relación entre el comportamiento del software y las características del hardware resulta fundamental para obtener el mejor desempeño posible.

Este trabajo presenta un estudio del rendimiento de un autómata celular que modela el flujo de tráfico sobre una carretera circular, implementado en lenguaje C. El experimento se desarrolló en tres etapas: (1) la ejecución de benchmarks de CPU y memoria para caracterizar dos máquinas virtuales en la nube, (2) el perfilado de la versión secuencial del algoritmo para identificar cuellos de botella, y (3) la paralelización mediante OpenMP y la comparación del desempeño en ambas máquinas.

Los resultados del benchmark evidencian que la Máquina 1 (AMD EPYC 7B13) presenta ventajas tanto en capacidad de cómputo como en ancho de banda de memoria, superando a la Máquina 2 (Intel Xeon Platinum 8481C) en un 58,4% en CPU con un hilo y hasta un 104,3% en escritura de memoria. El perfilado mostró que el tiempo de ejecución se distribuye entre cuatro funciones principales que recorren linealmente los arreglos en cada iteración, y que el programa está limitado principalmente por la velocidad de cómputo del procesador gracias a su patrón de acceso secuencial con baja tasa de fallos de caché. La implementación con OpenMP logró mejoras significativas en el tiempo de ejecución, alcanzando speedups asintóticos de aproximadamente 4,70× en Máquina 1 y 4,82× en Máquina 2.

Los resultados confirman que el rendimiento del autómata depende del tamaño de la carretera y de la velocidad de procesamiento, y que la paralelización escala de forma estable una vez que el tamaño del problema supera el umbral en que el costo administrativo de OpenMP se vuelve despreciable. Además, se valida que la combinación de análisis de hardware, perfilado de software y técnicas de concurrencia representa una estrategia efectiva para optimizar aplicaciones en entornos de computación de alto rendimiento.

# 2. Marco conceptual

## 2.1. Benchmark

Un benchmark es un conjunto de pruebas diseñadas para medir y comparar el rendimiento de sistemas computacionales, más concretamente, sus componentes de hardware; un benchmark busca otorgar resultados objetivos evaluando todos los sistemas siempre de la misma manera. En el contexto de la computación de alto rendimiento, los benchmarks permiten cuantificar las capacidades de un sistema computacional en aspectos específicos como la velocidad de procesamiento, el ancho de banda de memoria o la latencia de acceso a datos, datos que contribuyen a la toma de decisiones sobre qué entorno es más adecuado para ejecutar una carga de trabajo u otra.

## 2.2. Perfilado

El perfilado es el proceso de analizar el comportamiento de un programa en ejecución con el objetivo de identificar qué partes del código consumen más recursos, ya sea tiempo de CPU, memoria o ancho de banda. En contraste con lo que hace el benchmark, que evalúa el hardware, el perfilado evalúa el software, y es una práctica muy útil antes de aplicar cualquier técnica de optimización, más aún cuando no se tiene conocimiento claro sobre el comportamiento del algoritmo implementado, pues permite enfocar el trabajo en los cuellos de botella del programa en lugar de optimizar secciones que tienen poco impacto en el rendimiento.

Dentro del perfilado es útil distinguir entre programas donde el factor limitante es la velocidad de ejecución de cada instrucción por parte del procesador, y programas donde el cuello de botella es la velocidad con la que la memoria puede suministrar datos al procesador. Esta distinción es relevante para el autómata celular, porque su comportamiento varía dependiendo del tamaño de la carretera respecto a la jerarquía de caché disponible.

## 2.3. Concurrencia y OpenMP

La concurrencia hace referencia a la capacidad de un sistema para gestionar múltiples tareas que progresan al mismo tiempo. En sistemas con múltiples núcleos de procesamiento, la concurrencia puede materializarse como paralelismo real, donde diferentes núcleos ejecutan tareas de forma simultánea e independiente.

OpenMP es una interfaz de programación de aplicaciones que permite expresar concurrencia dentro de un programa en C, C++ o Fortran mediante directivas insertadas directamente en el código fuente. Su modelo de ejecución sigue el esquema fork-join: el programa comienza con un único hilo principal que, al encontrar una región paralela marcada con la directiva #pragma omp parallel, crea un conjunto de hilos que ejecutan el trabajo en paralelo para luego sincronizarse y continuar de forma secuencial. Una ventaja importante de OpenMP frente a otras alternativas como pthreads es que permite paralelizar un programa de manera incremental con cambios mínimos al código original.

Para la paralelización del autómata celular, OpenMP resulta especialmente adecuado porque el cálculo del nuevo estado de cada celda es completamente independiente, lo que elimina la necesidad de mecanismos de sincronización y evita condiciones de carrera.

# 3. Planteamiento del problema

## 3.1. Autómata celular para modelar flujo de tráfico

El autómata celular implementado modela el flujo de tráfico sobre una carretera circular de N celdas. Cada celda puede tomar únicamente dos valores: 1 si hay un carro presente, o 0 si está vacía. El sistema evoluciona en pasos de tiempo discretos aplicando las siguientes reglas de actualización a cada celda i simultáneamente:

- Si la celda i está ocupada y la celda i+1 está vacía, el carro avanza. La celda i pasa a 0 y la celda i+1 a 1.

- Si la celda i está ocupada y la celda i+1 también está ocupada, el carro permanece bloqueado, es decir, la celda i conserva el valor 1.

- Si la celda i está vacía y la celda i-1 está ocupada, un carro llega desde la izquierda. La celda i pasa a 1.

Formalmente, el valor de la celda i en el tiempo t+1 depende exclusivamente de los valores de las celdas i-1, i e i+1 en el tiempo t:

R^(t+1)(i) = 1 si R^t(i)=1 y R^t(i+1)=1 (bloqueado)

R^(t+1)(i) = 0 si R^t(i)=1 y R^t(i+1)=0 (avanza)

R^(t+1)(i) = 1 si R^t(i)=0 y R^t(i-1)=1 (llega un carro)

R^(t+1)(i) = 0 si R^t(i)=0 y R^t(i-1)=0 (permanece vacía)

La carretera sigue una secuencia circular, por lo tanto, la celda a la izquierda de la celda 1 es la celda N, y la celda a la derecha de la celda N es la celda 1, simulando así una rotonda en lugar de una vía recta.

Después de cada paso de tiempo se calcula la velocidad promedio de los carros, definida como el número de carros que avanzaron dividido entre el total de carros. Este valor varía entre 0 (todos los carros bloqueados) y 1 (todos los carros en movimiento), y es la principal métrica para describir el estado del sistema.

La complejidad temporal de un paso de tiempo es O(N), ya que todas las funciones de actualización y conteo recorren las N celdas exactamente una vez. El número total de pasos hasta alcanzar el estado estacionario depende de la densidad y de N, con un peor caso que tiende a O(N) pasos adicionales en densidades cercanas a 0.5, resultando en una complejidad total de O(N²) en el caso más desfavorable.

El estado inicial de la carretera se genera aleatoriamente con una densidad objetivo p, para cada celda se genera un número aleatorio uniforme entre 0 y 1, y la celda se marca como ocupada si dicho número es menor que p.

## 3.2. Objetivos del experimento

El experimento se desarrolla en tres etapas. La primera consiste en comparar el rendimiento de dos máquinas virtuales alojadas en un servicio de computación en la nube mediante la ejecución de benchmarks de CPU y memoria, con el objetivo de caracterizar las capacidades de hardware de cada máquina. La segunda etapa consiste en perfilar el programa que implementa el algoritmo del autómata celular en su versión secuencial para identificar sus cuellos de botella y, con base en los resultados del benchmark, predecir en cuál de las dos máquinas se obtendrá un mejor rendimiento. La tercera etapa consiste en implementar concurrencia mediante OpenMP, ejecutar las pruebas en ambas máquinas y comparar los resultados con las predicciones planteadas.

## 3.3. Entorno de pruebas

Las pruebas se ejecutaron en dos instancias de máquinas virtuales rentadas en un servicio de computación en la nube. La siguiente tabla resume las especificaciones técnicas de cada máquina obtenidas durante la fase de benchmark:

Tabla 1. Especificaciones técnicas de las dos máquinas usadas

| Característica | Máquina 1 | Máquina 2 |
| --- | --- | --- |
| Procesador | AMD EPYC 7B13 | Intel Xeon Platinum 8481C |
| Frecuencia base | 2,70 GHz | 2,70 GHz |
| Núcleos físicos | 4 | 4 |
| Hilos totales | 8 | 8 |
| Caché L1d | 128 KiB (4 instancias) | 192 KiB (4 instancias) |
| Caché L2 | 2 MiB (4 instancias) | 8 MiB (4 instancias) |
| Caché L3 | 32 MiB | 105 MiB |
| RAM total | 31 GiB | 15 GiB |
| Sistema operativo | Debian 6.1 (kernel 6.1.0-44) | Debian 6.1 (kernel 6.1.0-44) |

Ambas máquinas comparten arquitectura x86_64, el mismo sistema operativo y el mismo kernel, lo que garantiza que las diferencias de rendimiento observadas dependan únicamente del hardware y no a variaciones de software.

## 3.4. Métricas de evaluación

Para evaluar el desempeño en ambas máquinas se definieron las siguientes métricas:

Tiempo de ejecución: tiempo que tarda el programa en alcanzar el estado estacionario del autómata, medido mediante clock_gettime() con el reloj CLOCK_MONOTONIC, excluyendo la generación de la carretera y la inicialización del programa. Para cada configuración evaluada se realizarán 10 mediciones independientes y se reportará el promedio aritmético.

Speedup: cociente entre el tiempo de la versión secuencial y el tiempo de la versión con OpenMP.

# 4. Desarrollo

## 4.1. Parte 1: Benchmark

### 4.1.1. Herramientas

Para la comparación de las dos máquinas virtuales se utilizó Sysbench. Es una herramienta que permite evaluar el rendimiento del CPU y de la memoria de un sistema computacional de forma independiente mediante pruebas configurables. Para la prueba de CPU, sysbench calcula si cada número entero desde 2 hasta un límite configurable es primo, repitiendo este ciclo de forma continua durante el tiempo de prueba. La unidad de medida es eventos por segundo, donde un evento corresponde a un ciclo completo de verificación desde 2 hasta el límite definido. Para la prueba de memoria, sysbench ejecuta operaciones de lectura y escritura sobre bloques de datos de tamaño configurable, reportando el ancho de banda alcanzado en MiB/s.

### 4.1.2 Configuración de las pruebas

Todas las pruebas se ejecutaron con los mismos parámetros en ambas máquinas para garantizar la comparabilidad de los resultados. Los parámetros utilizados fueron los siguientes:

CPU:

# Con 1 hilo

sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=1 --time=60 run

# Con todos los hilos disponibles

sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=$(nproc) --time=60 run



El límite de --cpu-max-prime=20000 se estableció para generar una carga de trabajo representativa. El tiempo de prueba de 60 segundos se fijó para obtener resultados estables y reducir el efecto de variaciones transitorias del sistema.

Memoria:

# Lectura

sysbench memory --memory-block-size=256M --memory-total-size=100G --memory-oper=read run



# Escritura

sysbench memory --memory-block-size=256M --memory-total-size=100G --memory-oper=write run



Se utilizó un tamaño de bloque de 256 MiB para forzar accesos a memoria RAM y no simplemente medir el rendimiento de la caché.

## 4.2. Parte 2: Perfilado

### 4.2.1. Herramientas

Para el perfilado del programa secuencial se utilizaron tres herramientas complementarias, cada una enfocada en una dimensión diferente del comportamiento del programa.

Gprof:

Es el perfilador de funciones del compilador GCC. Registra cuánto tiempo se pasa en cada función y cuántas veces es llamada.

Perf:

Es una herramienta del kernel de Linux que permite medir el comportamiento del programa mediante contadores de hardware y software. Se usó en dos modalidades: perf record para capturar muestras de CPU durante la ejecución, y perf stat para obtener contadores globales como cambios de contexto, fallos de página y uso de CPU.

Valgrind:

Es un framework de análisis dinámico que se usó mediante dos de sus herramientas internas. Cachegrind simula el comportamiento de la jerarquía de caché del procesador e identifica cache misses en L1 y Last Level Cache (LLC). Massif perfila el uso del heap a lo largo del tiempo de ejecución.

### 4.2.2. Procedimiento

El programa secuencial se compiló con soporte de instrumentación para gprof mediante el flag -pg:

gcc -pg -o secuencial secuencial.c

./secuencial 10000000 0.5 31

gprof secuencial gmon.out > gprof.txt



Para perf se ejecutó en dos modalidades:

# Muestreo de CPU

perf record -o ./secuencial 10000000 0.5 31

perf report -i perf.data --stdio > perf_report.txt

# Contadores globales

perf stat ./secuencial 10000000 0.5 31 2> perf_stat.txt

perf stat -d ./secuencial 10000000 0.5 31 2> perf_stat_detailed.txt

perf stat -e task-clock, context-switches, cpu-migrations, page-faults, minor-faults, major-faults ./secuencial 10000000 0.5 31 2> perf_software_events.txt



Para Valgrind:

# Perfilado de caché

valgrind --tool=cachegrind ./secuencial 10000000 0.5 31 > cachegrind_raw.txt 2>&1

cg_annotate cachegrind.out.* > cachegrind_report.txt

# Perfilado de memoria heap

valgrind --tool=massif ./secuencial 10000000 0.5 31 > massif_raw.txt 2>&1

ms_print massif.out.* > massif_report.txt

## 4.3. Parte 3: Implementación con OpenMP

### 4.3.1. Estrategia de paralelización

La implementación con OpenMP parte del algoritmo secuencial e identifica las operaciones que pueden ejecutarse en paralelo dentro de cada paso de tiempo. La restricción fundamental del algoritmo es que los pasos de tiempo son estrictamente secuenciales: el estado en t+1 depende completamente del estado en t, por lo que el bucle principal de iteraciones no se puede paralelizar. Sin embargo, dentro de cada paso de tiempo, cuatro operaciones son completamente independientes entre celdas y son candidatos para la paralelización.

La función update_road calcula el nuevo estado de cada celda leyendo exclusivamente del arreglo old[] y escribiendo en el arreglo new[]. El uso de dos arreglos separados es lo que hace posible la paralelización, como ningún hilo lee posiciones que otro hilo esté modificando, no existen dependencias de datos entre iteraciones del bucle y se elimina cualquier condición de carrera.

Las funciones count_cars y count_moved_cars realizan sumas de reducción sobre los arreglos, en cada iteración examina una celda de forma independiente y acumula un contador global. Este patrón corresponde a una reducción clásica, paralelizable mediante la cláusula reduction de OpenMP, que asigna un acumulador privado a cada hilo y los combina al finalizar.

La función copy_road copia el arreglo new[] sobre old[] al final de cada paso. Cada posición se escribe de forma independiente, por lo que el bucle es paralelizable directamente. No obstante, dado que se trata de una operación de transferencia de memoria con trabajo mínimo de CPU, su ganancia es limitada.

### 4.3.2. Directivas OpenMP utilizadas

Para update_road y copy_road, cuyas iteraciones son completamente independientes y no comparten variables de escritura, se utilizó la directiva básica de paralelización de bucles:

void update_road(int* old, int* new, int n) {

#pragma omp parallel for

for (int i = 0; i < n; i++) {

int left  = (i - 1 + n) % n;

int right = (i + 1) % n;

if (old[i] == 1)

new[i] = (old[right] == 1) ? 1 : 0;

else

new[i] = (old[left] == 1) ? 1 : 0;

}

}



La directiva #pragma omp parallel for divide el rango de iteraciones en bloques contiguos y asigna cada bloque a un hilo distinto. Las variables left y right son locales al cuerpo del bucle y por tanto privadas para cada hilo, lo que elimina toda posibilidad de condición de carrera.

Para count_cars y count_moved_cars, donde múltiples hilos deben acumular sobre un mismo contador, se utilizó la cláusula reduction:

int count_cars(int* road, int n) {

int total = 0;

#pragma omp parallel for reduction(+:total)

for (int i = 0; i < n; i++)

if (road[i] == 1) total++;

return total;

}

int count_moved_cars(int* road, int n) {

int moved = 0;

#pragma omp parallel for reduction(+:moved)

for (int i = 0; i < n; i++) {

int right = (i + 1) % n;

if (road[i] == 1 && road[right] == 0) moved++;

}

return moved;



La cláusula reduction(+:variable) indica a OpenMP que cada hilo debe mantener una copia privada del acumulador inicializada en cero, realizar sus sumas de forma independiente, y combinar todos los resultados parciales mediante una suma al finalizar el bloque paralelo. Esto es necesario para evitar las condiciones de carrera que se presentarían si todos los hilos escribieran sobre la misma variable compartida.

### 4.3.3. Procedimiento de pruebas

Las pruebas se automatizaron mediante un shell script que compila ambas versiones del programa y ejecuta cada combinación de tamaño de carretera de forma intercalada entre la versión secuencial y la versión con OpenMP. Este orden intercalado se usa para garantizar que ambas versiones se midan bajo condiciones similares del sistema.

Para cada configuración se realizaron 10 mediciones independientes con la misma semilla del generador aleatorio (SEED=31) y la misma densidad (p=0.5), esto para que ambas versiones operen sobre exactamente la misma carretera inicial. El tiempo medido corresponde exclusivamente a la ejecución del algoritmo, excluyendo la inicialización de la carretera.  Los tiempos se registran en un archivo CSV con una columna por versión y tamaño.

Los tamaños de carretera evaluados y su complejidad aproximada en número de operaciones se resumen en la siguiente tabla:

| Tamaño N | Pasos estimados (con densidad 0.5) | Operaciones totales aprox |
| --- | --- | --- |
| 10.000 | ~150 | 1’500.000 |
| 100.000 | ~450 | 45’000.000 |
| 1’000.000 | ~1.500 | 1’500.000.000 |
| 10’000.000 | ~5.000 | 50’000.000.000 |
| 100’000.000 | ~15.000 | 1’500.000’000.000 |

Los pasos estimados son aproximaciones basadas en el comportamiento observado durante el desarrollo, a densidad 0.5 el número de pasos crece aproximadamente de forma lineal con N, con tiempos de convergencia que dependen de la distribución aleatoria inicial controlada por la semilla fija.

# 5. Resultados

## 5.1. Benchmark

### 5.1.1. Rendimiento de CPU

La prueba de CPU de sysbench se ejecutó en dos configuraciones: un solo hilo para comparar el rendimiento de un núcleo individual, y 8 hilos para evaluar el rendimiento de trabajo simultáneo de todos los hilos lógicos disponibles en cada máquina.

Tabla 3. Rendimiento de CPU dado en eventos por segundos para las dos máquinas usadas

| Configuración | Máquina 1 (AMD EPYC) | Máquina 2 (Intel Xeon) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 hilo (eventos/seg) | 1.560,53 | 984,93 | Máquina 1 +58.4% |
| 8 hilos (eventos/seg) | 6.918,77 | 4.110,98 | Máquina 1 +68.3% |

Un dato adicional relevante es la latencia por evento. Máquina 1 completó cada ciclo de verificación de primos en un promedio de 0,64 ms con 1 hilo, mientras que Máquina 2 requirió 1,02 ms, un 59% más lento por operación individual.

### 5.1.2. Rendimiento de memoria

La prueba de memoria de sysbench midió el ancho de banda de lectura y escritura con bloques de 256 MiB para garantizar accesos a RAM y no simplemente a caché.

Tabla 4. Rendimiento de memoria RAM dado en mebibytes por segundos en lectura y escritura para las dos máquinas usadas

| Operación | Máquina 1 (AMD EPYC) | Máquina 2 (Intel Xeon) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Lectura (MiB/s) | 18393.67 | 12766.83 | Máquina 1 +44.1% |
| Escritura (MiB/s) | 19592.99 | 9586.37 | Máquina 1 +104.3% |

Máquina 1 también superó a Máquina 2 en ancho de banda de memoria en ambas operaciones. La ventaja es más marcada en escritura que en lectura.

## 5.2. Perfilado

### 5.2.1. Identificación de puntos críticos de CPU

Los resultados de gprof y perf coinciden de forma consistente en ambas máquinas: el tiempo de ejecución se distribuye entre cuatro funciones principales que se invocan repetidamente en cada iteración de la simulación.

Tabla 5. Resultados de perfilamiento usando gprof y perf identificando las funciones que más CPU consumen

| Función | % tiempo gprof (M1) | % tiempo gprof (M2) | % muestra perf (M1) | % muestra perf (M2) | Llamadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| update_road | 42.05% | 40.96% | 42.32% | 39.40% | 250 |
| count_moved_cars | 25.58% | 27.44% | 25.08% | 26.52% | 251 |
| count_cars | 16.47% | 20.83% | 16.89% | 21.33% | 251 |
| copy_road | 15.90% | 10.82% | 15.38% | 12.07% | 250 |
| initialize_road | 0.13% | 0.07% | 0.16% | 0.04% | 1 |
| compute_velocity | ~0% | ~0% | — | — | 251 |
| allocate_road | ~0% | ~0% | — | — | 2 |

Las cuatro funciones principales suman prácticamente el 100% del tiempo de ejecución y son invocadas aproximadamente 250 veces cada una, una por cada paso de la simulación. cellular_automaton actúa como orquestador sin tiempo propio medible: todo el costo recae en sus funciones hijas. compute_velocity y allocate_road son completamente despreciables en términos de tiempo.

Un aspecto relevante es que la distribución porcentual varía ligeramente entre máquinas. En particular, copy_road representa el 15.90% del tiempo en Máquina 1 frente al 10.82% en Máquina 2, mientras que count_cars representa el 16.47% en Máquina 1 frente al 20.83% en Máquina 2. Esto sugiere que las arquitecturas de cada procesador favorecen de forma diferente las operaciones de copia de memoria frente a las operaciones de conteo con acceso secuencial.

### 5.2.2. Comportamiento de caché

El análisis de Cachegrind con 10.000.000 de celdas reveló el patrón de acceso a memoria del programa:

Tabla 6. Comportamiento del programa con respecto a caché comparando los resultados de las dos máquinas

| Métrica | hpc-1 AMD | hpc-2 Intel | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencias a memoria de datos (total) | 114 200 989 598 | 114 200 989 594 | Idéntico |
| Fallos en caché L1 — lecturas | 626 253 032 | 626 252 961 | Idéntico |
| Fallos en caché L1 — escrituras | 313 126 323 | 313 126 318 | Idéntico |
| Tasa de fallos en caché L1 (D1 miss rate) | 0.8% | 0.8% | Idéntico |
| Fallos en caché L3 — lecturas | 1 023 | 1 023 | Idéntico |
| Fallos en caché L3 — escrituras | 1 250 355 | 1 250 355 | Idéntico |
| Tasa de fallos en caché L3 (LL miss rate) | 0.0% | 0.0% | Idéntico |
| Instrucciones ejecutadas (I refs) | 224 735 448 511 | 224 735 448 507 | Idéntico |
| Caché L1 de datos simulado | 32 KiB (8 vías) | 48 KiB (12 vías) | Intel +50% |
| Caché L3 simulado | 256 MiB* | 104 MiB | — (*artefacto) |

La máquina 1 reporta 256 MiB en la simulación, pero el L3 real del sistema es 32 MiB. Posible artefacto de detección en KVM.

La tasa de fallos en L1 del 0.8% es baja, lo que se explica por la naturaleza del acceso a datos: la carretera es un arreglo lineal de celdas que todas las funciones recorren de forma secuencial. Este patrón es ideal para el prefetcher del procesador, ya que cada línea de caché de 64 bytes cargada es aprovechada casi en su totalidad.

La distribución de los fallos de L1 es uniforme entre las cuatro funciones principales: cada una genera aproximadamente 156 millones de fallos, lo que refleja que todas recorren el mismo arreglo de 10 millones de celdas en cada iteración. Este patrón es estructural y no representa un defecto de implementación.

La tasa de fallos en L3 es prácticamente nula, lo que indica que los datos que escapan de L1 son capturados en niveles superiores de caché sin necesidad de acceder a RAM. Los dos buffers de la carretera ocupan en total 80 MB, y dado el acceso secuencial el hardware logra gestionarlos eficientemente mediante prefetching, manteniendo los datos relevantes en caché antes de que sean necesarios.

### 5.2.3. Uso de memoria heap

Massif confirmó que el programa utiliza exactamente dos buffers de memoria dinámica de 40 MB cada uno, correspondientes a la representación actual de la carretera y al buffer de copia utilizado en el esquema de doble buffer del autómata celular.

Tabla 7. Uso de memoria heap medido por Massif

| Métrica | hpc-1 AMD | hpc-2 Intel |
| --- | --- | --- |
| Pico de heap | 76.30 MiB | 76.30 MiB |
| Memoria útil en el pico | 80 004 096 B | 80 004 096 B |
| Distribución | 2 × 40 MB | 2 × 40 MB |
| Asignado por allocate_road | 99.99% | 99.99% |
| Fugas de memoria | Ninguna | Ninguna |
| Tiempo real bajo Valgrind | 60.6 s | 71.0 s |

El perfil temporal del heap muestra un escalón perfectamente plano: ambos buffers se asignan al inicio de la ejecución mediante dos llamadas a allocate_road y se mantienen constantes durante toda la simulación, liberándose completamente al finalizar. Este comportamiento es el óptimo para un programa de larga duración, ya que evita la fragmentación del heap y la sobrecarga del asignador de memoria durante la fase de cómputo. El uso de memoria es fijo e independiente del número de iteraciones de la simulación.

### 5.2.4. Caracterización del programa

Con base en los resultados de las tres herramientas, el autómata celular puede caracterizarse como un programa limitado principalmente por la velocidad de cómputo del procesador. Su patrón de acceso secuencial a memoria mantiene la tasa de fallos de caché en niveles bajos, lo que significa que el procesador rara vez debe esperar por datos y puede operar de forma continua.

No existe un único hotspot sino cuatro funciones de peso similar que comparten el mismo patrón de acceso: recorrer linealmente un arreglo de 10 millones de elementos en cada iteración de la simulación. El costo total del programa es proporcional al producto entre el número de iteraciones y el tamaño de la carretera, siendo ambos parámetros configurables en tiempo de ejecución.

### 5.2.5. Eventos de software (perf stat)

Tabla 8. Resultados de eventos de software comparando las dos máquinas

| Evento | Máquina 1 AMD | Máquina 2 Intel | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de uso de CPU (task-clock) | ~23 032 ms | ~28 174 ms | AMD −18% |
| Cambios de contexto | ~69 | ~89 | Intel +29% |
| Migraciones entre núcleos | ~0 | ~0.7 | AMD más estable |
| Fallos de página totales | ~1 195 | ~1 024 | Similar |
| Fallos de página menores | ~1 195 | ~684* | — |
| Fallos de página mayores | 0 | 0 | Sin swap |
| Tiempo en espacio de usuario | ~23.0 s | ~28.2 s | AMD −18% |
| Tiempo en espacio del sistema operativo | ~0.009 s | ~0.015 s | Ambos mínimos |
| Varianza entre corridas | ~160 ms | ~58 ms | hpc-2 más estable aquí |
| Contadores de hardware (ciclos, IPC, ramas...) | No disponibles en ninguna de las dos VMs |  | — |

La corrida perf_stat_custom de hpc-2 reporta 684 minor-faults, probablemente porque parte de la memoria ya estaba cacheada por el sistema operativo de corridas previas. Las otras dos corridas muestran ~1194–1195.

Máquina 1 completó la simulación en aproximadamente 23 segundos frente a los 28 segundos de Máquina 2, una diferencia del 18% que es coherente con la ventaja en velocidad de cómputo que el benchmark de CPU reveló para el AMD EPYC. Los fallos de página son similares en ambas (~1195 y ~1024 respectivamente, todos menores y ninguno mayor), confirmando que ninguna máquina recurrió a swap y que los 80MB del programa se alojan limpiamente en RAM desde el inicio.

El entorno de ejecución es muy estable en ambas máquinas: los cambios de contexto y las migraciones entre núcleos son mínimos, lo que indica poca interferencia del hipervisor durante la ejecución. De forma llamativa, hpc-2 muestra menor varianza entre corridas (~58 ms) que hpc-1 (~160 ms), lo que sugiere que el entorno de hpc-2 es más consistente para ejecuciones de esta duración. El tiempo en modo sistema es despreciable en ambos casos, confirmando que el programa es puramente de cómputo sin overhead de I/O relevante.

### 5.2.6. Predicción del rendimiento

El perfilado muestra que el autómata celular es un programa limitado principalmente por la velocidad de cómputo del procesador, dado que su patrón de acceso secuencial mantiene los fallos de caché en niveles bajos. El benchmark de CPU reveló que Máquina 1 supera a Máquina 2 en un 58% con un hilo, y el propio perf stat registró una diferencia del 18% en tiempo de ejecución entre ambas máquinas en la versión secuencial.

Con base en estos resultados, se predice que Máquina 1 obtendrá mejores tiempos de ejecución en todas las configuraciones, tanto en la versión secuencial como en la versión paralela con OpenMP, con una ventaja que debería mantenerse estable independientemente del tamaño de la carretera, dado que el programa no enfrenta presión significativa sobre la jerarquía de memoria. La predicción se validará con los resultados de la implementación con OpenMP.

## 5.3. OpenMP: Máquina 1

### 5.3.1. Tiempos y speedup con diferentes tamaños de carretera

| Tamaño (N) | Promedio Secuencial (s) | Promedio Openmp (s) | Speedup (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000 | 0.036767 | 0.012314 | 2.985789 |
| 100.000 | 0.313602 | 0.070589 | 4.442647 |
| 1’000.000 | 2.44077 | 0.525242 | 4.646944 |
| 10’000.000 | 23.104372 | 4.938491 | 4.678427 |
| 100’000.000 | 228.118558 | 48.838927 | 4.670835 |
| 1.000’000.000 | 2271.34378 | 483.139597 | 4.701216 |

### 5.3.2. Gráfica de speedup

## 5.4. OpenMP: Máquina 2

### 5.4.1. Tiempos y speedup con diferentes tamaños de carretera

| Tamaño (N) | Promedio Secuencial (s) | Promedio Openmp (s) | Speedup (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000 | 0.045114 | 0.013651 | 3.304813 |
| 100.000 | 0.380442 | 0.081528 | 4.666397 |
| 1’000.000 | 2.944999 | 0.629362 | 4.67934 |
| 10’000.000 | 27.976928 | 5.828392 | 4.800111 |
| 100’000.000 | 279.084275 | 58.033079 | 4.809055 |
| 1.000’000.000 | 2782.263593 | 577.696796 | 4.816131 |

### 5.4.2. Gráfica de speedup

## 5.5. Comparación de tiempos

### 5.5.1 Tiempos Secuencial

### 5.5.2 Tiempos Openmp

# 6. Análisis y conclusiones

## 6.1. Comparación entre máquinas

El benchmark reveló diferencias de rendimiento entre las dos máquinas en todas las métricas evaluadas. En cuanto a CPU, Máquina 1 superó a Máquina 2 en un 58,4% con un solo hilo y en un 68,3% con 8 hilos. Esta ventaja más pronunciada en la prueba multihilo sugiere que el AMD EPYC escala mejor al distribuir trabajo entre múltiples hilos lógicos que el Intel Xeon.

En cuanto a memoria, Máquina 1 también obtuvo mayor ancho de banda en lectura (+44,1%) y escritura (+104,3%). La ventaja en lectura es especialmente relevante para el autómata celular, dado que en cada paso de tiempo el algoritmo realiza cuatro recorridos de lectura sobre los arreglos old[] y new[] por cada recorrido de escritura, lo que hace que el ancho de banda de lectura sea el factor de memoria más determinante para el rendimiento.

Estas diferencias dependen exclusivamente de la arquitectura del procesador y la arquitectura de memoria, ya que ambas máquinas comparten la misma cantidad de núcleos físicos, hilos lógicos, frecuencia base, sistema operativo y kernel.

## 6.2. Validación de la predicción

La predicción formulada a partir del perfilado y el benchmark se confirmó. Se anticipaba que Máquina 1 obtendría mejores tiempos de ejecución en todas las configuraciones evaluadas, tanto en la versión secuencial como en la versión paralela con OpenMP.

Los resultados respaldan esta predicción. En la versión secuencial, Máquina 1 completó la simulación con N=1.000.000.000 en 2.271 segundos frente a los 2.782 segundos de Máquina 2, una diferencia del 18,4% que se mantiene proporcional en todos los tamaños evaluados. Esta diferencia es coherente con la ventaja del 58,4% observada en el benchmark de CPU con un hilo, y la diferencia entre ambas cifras se explica porque el autómata celular, pese a ser un programa limitado por cómputo, tiene también un componente de acceso a memoria que atenúa parcialmente la ventaja en velocidad de procesamiento puro.

En la versión paralela con OpenMP, Máquina 1 también mantuvo tiempos menores en todos los tamaños de carretera evaluados. Sin embargo, el speedup asintótico de Máquina 2 (~4,82) resultó ligeramente superior al de Máquina 1 (~4,70), lo que no contradice la predicción (que se refería a tiempos absolutos y no a eficiencia de escalado) pero sí aspecto a tener en cuenta, el Intel Xeon, aunque más lento, aprovecha de forma más eficiente la paralelización con los 8 hilos lógicos disponibles.

## 6.3. Comportamiento de OpenMP en cada máquina

En ambas máquinas, OpenMP produjo mejoras muy significativas respecto a la versión secuencial, con speedups constantes de aproximadamente 4,70 en Máquina 1 y 4,82 en Máquina 2. El autómata celular exhibe un comportamiento mucho estable, el speedup crece monótonamente desde el valor mínimo en N=10.000 hasta su valor asintótico, sin oscilaciones intermedias.

Esta estabilidad se explica por las características del patrón de acceso a memoria del algoritmo. Cada celda del autómata accede únicamente a sus vecinos inmediatos en el arreglo old[], lo que genera un patrón de acceso secuencial con excelente localidad espacial. Esto hace que el comportamiento del algoritmo sea relativamente uniforme independientemente de si los datos caben o no en caché, y que la paralelización no se vea afectada por transiciones en la jerarquía de memoria.

El único efecto notable es el bajo speedup para N=10.000, presente en ambas máquinas, que se debe al costo administrativo de OpenMP al crear y sincronizar los hilos en cada paso de tiempo. Para este tamaño, cada función paralela opera sobre apenas 10.000 elementos con operaciones de costo mínimo (una comparación y una asignación por celda), y el tiempo de sincronización entre hilos resulta comparable al tiempo de cómputo útil. A partir de N=100.000 este efecto se vuelve despreciable y el speedup se estabiliza cerca de su valor máximo, manteniéndose prácticamente constante hasta N=1.000.000.000, lo que confirma que el algoritmo escala bien con el tamaño del problema.

El speedup asintótico de ambas máquinas (~4,70 en Máquina 1 y ~4,82 en Máquina 2) con 8 hilos lógicos disponibles representa un valor razonable teniendo en cuenta que el bucle principal de pasos de tiempo es estrictamente secuencial y que cada paso requiere cuatro barreras de sincronización implícitas entre las regiones paralelas de update_road, count_cars, count_moved_cars y copy_road.

# 7. Referencias

https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/que-son-los-benchmarks-para-que-sirven-y-cuales-son-los-mas-populares

https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-examples-6.0.pdf

https://github.com/akopytov/sysbench